6.

7.

…

Dựa trên những nghiên cứu này, đề tài của em nỗ lực xây dựng hệ thống điều khiển cánh tay robot công nghiệp Denso VS-6577 thông qua Ros2 tích hợp sâu với Ros2-Control và MoveIt2, kèm theo đó là ứng dụng VR trên kính Meta quest 3 đồng bộ tốt với thiết bị thực tế

11.

Thì nhiệm vụ chính của chương trình ở RC5 là nhận lệnh điều khiển từ Ros2 và thực hiện vận hành cánh tay tương ứng.

Sẽ có 4 chương trình chính được chạy song song trên RC5, với luồng hoạt động lần lượt là:

Task 0 nhận lệnh điều khiển gửi qua Uart mỗi 10ms, khi có lệnh thì lưu nó vào buffer và thông báo bằng cách set biến I1 = 1

Khi có lệnh điều khiển mới, task1crc sẽ kiểm tra lệnh điều khiển có hợp lệ không thông qua all zero check và crc check.

Một lệnh điều khiển hợp lệ sẽ có định dạng như này, bao gồm giá trị của 6 trục và một CRC_length, cách nhau bởi dấu #.

Cách hoạt động của CRC_length đó là giá trị này phải bằng số lượng ký tự ở phía trước dấu #, thì mới được coi là một chuỗi hợp lệ.

Khi lệnh đã hợp lệ, nó sẽ được xử lý ở dạng chuỗi để lấy các giá trị trục và lưu vào J[I5], và I5 tăng lên 1

Ở Task 3, vai trò của nó là thực hiện xoay cánh tay robot. Thì khi này nó chỉ đơn giản là lấy giá trị joint ở vị trí I4 rồi xoay cánh tay robot, sau đó tăng I4 lên 1 để đuổi theo I5.

Ở giữa Task1crc và Task3, em có hiện thực cơ chế Ring buffer, qua đó giúp tách biệt hoàn toàn luồng xử lý chuỗi và luồng thực thi, giúp cho việc xoay cánh tay robot được liên tục và không ngắt quãng bởi thời gian xử lý chuỗi.

Sau cùng, mỗi 100ms, trạng thái của cánh tay bao gồm vị trí của 6 trục được gửi lên ROS2 thông qua task get joint, giúp theo dõi tình trạng của cánh tay robot.

12.

Tiếp theo là phần thứ hai của hệ thống, là hệ thống điều khiển Robot với Ros2.

Sơ đồ bên dưới thể hiện kiến trúc tổng quan của hệ thống, được chia thành 5 lớp riêng biệt để có thể dễ dàng quản lý và mở rộng trong tương lai. Hệ thống được viết chủ yếu bằng C++, nỗ lực tích hợp chặt chẽ Ros2-Control cho điều khiển Robot và MoveIt cho Path planning và Servoing.

Thì ở đây từ phía Ros2-Control, em tận dụng hai loại controller là JointTrajectoryController cho cánh tay robot 6 trục tự do, và GripperActionController cho đóng/mở phần tay gắp song song đơn giản. Gắn liền trên Ros2-control là MoveIt2, trực tiếp truy cập tới các Action server của các controller để hỗ trợ điều khiển robot ở tầng ứng dụng.

Tuy nhiên thì, Ros2-control không chỉ có controller, mà còn có các hardware interface, thực hiện tương tác và điều khiển trực tiếp thiết bị.

Tiếp theo em sẽ trình bày chi tiết hơn về lớp hai lớp phía dưới.

13.

Đầu tiên là khối Driver, đảm nhiệm vai trò giao tiếp trực tiếp với thiết bị được điều khiển. Sẽ có hai luồng: luồng điều khiển cánh tay robot với Motor driver sử dụng Uart protocol, và luồng điều khiển tay gắp với servo driver, cũng sử dụng UART protocol.

14.

Phía trên Driver chính là các hardware interface trực tiếp sử dụng chúng cho hai thao tác quan trọng của hardware control loop: Read() đọc dữ liệu trạng thái, sau đó Write() lệnh điều khiển sau khi đã được tính toán bởi controller phía trên. Hai hardware interface cũng được xây dựng tương ứng cho điều khiển cánh tay robot và tay gắp: denso interface và denso_hand_interface. Tiếp theo, em sẽ chi tiết về luồng chạy Read(), Write() giữa Hardware interface và phần driver.

15.

Đầu tiên là phần Denso Interface, đảm nhiệm vai trò điều khiển cánh tay robot.

Trước nhất là ở hàm Read, Hardware interface sẽ gọi processUartMessage tới Motor Driver. Motor Driver theo đó sẽ tiến hành thu thập hết toàn bộ các dữ liệu trạng thái robot được lưu trong buffer của Uart protocol và decode chúng ra giá trị joint thực tế. Các giá trị joint được lưu trong từng đối tượng Joint riêng biệt được quản lý bới Motor driver. Sau đó, Hardware interface sẽ truy vấn giá trị joint của từng đối tượng và lưu chúng vào state interface joint_position.

Ở luồng Write, sau khi có được lệnh điều khiển từ controller, đầu tiên hardware interface sẽ kiểm tra lệnh điều khiển có đủ lớn để xoay không. Hiện threadhold đang là 0.001 rad. Nếu góc xoay đủ lớn, thì sẽ check xem cái trend của chuỗi lệnh đang có xu hướng tăng dần hay giảm dần. Cơ chế này chủ yếu để tránh tình huống giật lùi khi sử dụng MoveIt Servo.

Nếu lệnh điều khiển trùng với xu hướng chuỗi lệnh, giá trị điều khiển được lưu vào đối tượng Joint cho lệnh điều khiển tương lai. Ngược lại, nếu gặp lệnh giật lùi, một giá trị padding so với giá trị trước đó được set.

Sau cùng, Hardware Interface sẽ gọi writeCommand() để tổng hợp giá trị điều khiển ở toàn bộ các trục được quản lý bởi Motor Driver và gửi chúng xuống máy RC5 để xoay.

16.

Đối với Denso Hand Interface, thì phương thức Read/Write cũng được phát triển gần tương đồng. Phần Servo driver dựa trên motor driver, chỉ thay đổi cách thức lệnh được gửi sử dụng Json và các state interface, command interface sử dụng. Do tay gắp chỉ điều khiển một trục và chủ yếu cho thao tác đóng mở, nên phương thức write có phần đơn giản hơn.

17.

Ngoài phần Hardware Interface, phía trên MoveIt2, em cũng có viết thêm hai khối ứng dụng ROS2, chủ yếu để cung cấp phương thức giao tiếp cho ứng dụng VR có thể dùng để điều khiển cánh tay robot. Khối đầu tiên là một Action server Denso Remote Control, sử dụng MoveToPose action có định dạng như slide, mà người dùng có thể truyền một Pose hoặc chuỗi các giá trị joint và điều khiển cánh tay đạt tới vị trí theo yêu cầu với Moveit. Trong quá trình chạy, feedback “step” sẽ cập nhật trạng thái của action, như là kiểm tra goal hợp lệ, planning, executing…

18.

Khối thứ hai là một Service Provider Denso MoveIt Servo, cung cấp phương thức để sử dụng MoveIt-Servo, nhằm giúp xoay cánh tay robot liên tục – theo trục hoặc theo tọa độ. Người dùng có thể start/stop servo thông qua trigger service, rồi publish vào topic delta_joint_cmds để xoay trục hoặc topic delta_twist_cmd để xoay theo tọa độ. Đây cũng là một module an toàn khi nó có hỗ trợ kiểm tra giới hạn trục trong quá trình xoay, giúp tránh trường hợp robot xoay quá giới hạn cho phép.

19.

Phần thứ 3 trong kiến trúc hệ thống là ứng dụng thực tế ảo. Về tổng quát, ứng dụng VR trên Unity 6 có hai thành phần chính: Meta XR SDK – cần thiết cho xây dựng ứng dụng thực tế ảo trên kính Meta Quest, và Ros-Sharp: cho phép giao tiếp với Ros-Bridge Server trên Ros2 để truy cập tới các topic, service, action và thực hiện điều khiển.

Do thời gian có hạn nên em sẽ nói chủ yếu về việc chỉnh sửa và cập nhật Ros-Sharp để phù hợp với nhu cầu của ứng dụng VR hiện có

20.

Ảnh sau đây là phần thiết kế tổng quát chức năng chính của ứng dụng VR nhằm điều khiển cánh tay robot với Ros-sharp, với Ros-connector là trung tâm. Khi kết nối thành công, ứng dụng có thể truy cập các tính năng liên quan tới Ros để theo dõi trạng thái cũng như gửi lệnh điều khiển xuống Ros2.

21.

Tính năng đầu tiên, là kết nối tới Ros2. Ở đây người dùng sẽ có các panel cho phép tương tác và kéo thả trong không gian. Người dùng có thể nhập IP và địa chỉ Port 9090 vào và tiến hành kết nối tới Ros2. Mặc định, Ros connector chỉ tự động kết nối mỗi khi khởi động ứng dụng, nên em đã thêm vào class này cơ chế kết nối/ ngắt kết nối thủ công, kèm theo quản lý trạng thái kết nối.

22.

Tính năng thứ hai là subscribe để theo dõi dữ liệu Camera với Image Subsriber và theo dõi trạng thái Robot thông qua JointState subscriber. Các subscriber này cũng được thêm một vài chỉnh sửa nhỏ để phù hợp với nhu cầu ứng dụng.

Ngoài ra, Class cha của hai subscriber này, UnitySubscriber được chỉnh sửa nhằm theo dõi trạng thái kết nối của Ros Connector và tự subscribe/un-subscribe tương ứng.

23.

Tính năng thứ ba sẽ là điều khiển robot liên tục với MoveIt Servo và điều khiển tay gắp.

Đối với MoveIt Servo, em cần phải xây dựng thêm một class riêng cho service dạng Trigger để kích hoạt MoveIt Servo service. Sau đó, Joint Jog Publisher và Twist Stamped Publisher được xây dựng thêm để gửi lệnh điều khiển khi nhấn nút + hoặc - ở bảng điều khiển bên phải

Ở cuối bảng điều khiển là nút nhấn để đóng-mở tap gắp, thông qua Gripper Command Action Client, nhằm Set goal và gửi goal, thông qua kết nối đã tạo sẵn từ Ros Connector.

24.

Tính năng thứ 4 chính là điều khiển cánh tay robot tới một vị trí/dáng xác định thông qua MoveToPose Action client. Ở đây ứng dụng chia thành hai phương thức điều khiển: sử dụng slider để xoay một mô hình robot tương lại, và khi đã chỉnh xong, nhấn nút Execute để gửi MoveToPose Goal xuống Ros2 và thực hiện điều khiển.

25.

Ứng dụng cũng cung cấp một cách điều khiển trực quan hơn là cho phép người dùng tương tác với mô hình 3D của robot và xoay từng trục. Việc tương tác này được hỗ trợ phần lớn nhờ Meta XR SDK. Khi xoay các trục của mô hình 3D, độ lệch góc được thể hiện ở bảng điều khiển, và người dùng có thể nhấn Execute để gửi MoveToPose tương tự như tính năng trước đó.

26.

Và tiếp theo, em xin trình bày phần đánh giá về kết quả hiện thực hiện tại.

27.

Đầu tiên là phần đánh giá về chương trình điều khiển RC5 với cánh tay VS-6577. Em xin so sánh nó với giai đoạn 1, thì chương trình đã được cải thiện đáng kể, khắc phục hoàn toàn vấn đề dừng hệ thống khi gặp lỗi nhận UART, qua đó tạo tiền đề để có thể điều khiển robot với vận tốc cao hơn, cũng như cho phép vận hành liên tục, ổn định trong thời gian dài. Hiện, tần số hoạt động – điều khiển tốt nhất mà em nhận thấy là 10hz, với khoảng 10ms cho nhận UART, 20-30 xử lý lệnh, và từ 60 – 70ms để xoay cánh tay theo lệnh điều khiển.

28.

Về phía ROS2, em đã thành công xây dựng hệ thống điều khiển Robot với Ros2-Control và MoveIt bằng C++, cho phép planning cho cả phần cánh tay robot và tay gắp, hoạt động ổn định trên Rviz.

29.

Ngoài ra, để xúc tiến tốc độ phát triển phần ứng dụng phía trên, em cũng tích hợp dự án hiện tại với Gazebo Sim, qua đó tạo điều kiện để kiểm thử và phát triển ứng dụng phía trên Ros2-Control trong trường hợp không có phần cứng hiện diện sẵn.

30.

Đối với hệ thống điều khiển Ros2, em có thực hiện đo đạc để xem độ trễ điều khiển của nó. Độ trễ điều khiển ở đây chủ yếu là T_dừng, là khoảng thời gian kể từ lúc thực hiện path planning của MoveIt và Ros2-Control gửi lệnh điều khiển cuối cùng, cho tới khi cánh tay robot dừng hẳn. Qua nhiều lần planning và đo đạc, em thấy độ trễ này đang nằm ở mức trung bình từ 2-3 giây, tỉ lệ với thời gian thực thi quỹ đạo – quỹ đạo càng dài hoặc số lượng joint thay đổi một lúc càng nhiều, độ trễ cũng tăng theo.

Lý do của độ trễ này là do giới hạn về cơ học của cánh tay robot, khi lệnh điều khiển được sinh ra bởi MoveIt, dù có gia tốc, giảm tốc, tuy nhiên nó không hoàn toàn trùng khớp với vận tốc và gia tốc của cánh tay, khiến cho cánh tay xoay chậm hơn lệnh điều khiển thực tế. Đây cũng là một vấn đề được đề xuất để cải thiện hơn trong tương lai.

31.

Phần tiếp theo sẽ là đánh giá về ứng dụng VR. Với việc xây dựng ứng dụng VR cần đồng bộ cao với thiết bị thực, độ trễ truyền nhận là một metric quan trọng. Ở đây, em tiến hành đo đạc thời gian RTT của một gói tin từ Ros2 -> VR -> Ros2, ở điều kiện mạng bình thường và mạng tải cao với công cụ Iperf để mô phỏng tải mạng, và có một số đo đạc như hình.

Có thể thấy ở điều kiện mạng bình thường, RTT trung bình và trung vị đạt 19-20ms, nghĩa là End-to-End delay xấp xỉ 10ms, một mức độ trễ khá ổn với ứng dụng hiện tại. Khi mạng tải tăng, RTT cũng có xu hướng tăng dần. Ở 200Mbit/s, RTT đạt 50.2ms, và chậm nhất có thể lên tới 100ms.

Nói chung thì ứng dụng có một thời gian end-to-end ổn định khi vận hành một thiết bị, nhưng khi số thiết bị tăng lên, cần phải có cơ chế khác để hình thành giao tiếp giữa ứng dụng và ROS2 hiệu quả hơn.

32.

Sau cùng là đánh giá về hiệu năng của bản thân ứng dụng. Sau buổi phản biện, em có tìm ra một số vấn đề trong hiện thực và xử lý chúng. Kết quả đo đạc lại cho một kết quả tốt hơn: FPS ứng dụng thấp nhất từ 40 lên tới 62, fps trung bình đạt 72 ổn định trong suốt quá trình đo đạc khoảng 27 phút. Thời gian GPU render, CPU và GPU ultilization đều ở mức dưới 80%, cho thấy không có nghẽn tài nguyên ở cả hai phần xử lý. Lượng RAM sử dụng khoảng 1010.7 MB, và không có dấu hiệu tràn. Nhiệt độ cũng ở mức ổn định 46.3 độ C. Hiện tại ứng dụng đang có một mức hiệu năng tương đối ổn định và phù hợp nhờ thiết kế đơn giản, qua đó cho phép sử dụng thoải mái trong thời gian dài.

33.

Sau cùng, em có một demo nho nhỏ về các tính năng đã hiện thực trong ứng dụng VR, mời thầy và các bạn xem qua ạ.

34.

Tiếp đến em xin đi tới phần kết luận và hướng phát triển.

35.

Ở đồ án này, em đã hiện thực được một hệ thống điều khiển robot từ thấp lên cao, bao gồm hiên thực chương trình RC5 điều kiển robot ổn định, chạy được trong khoảng thời gian dài mà không bị lỗi buộc khởi động lại, hiện thực được hệ thống ROS2 tích hợp Ros2-Control và MoveIt bằng C++, có sự phân tầng trong thiết kế để dễ quản lý và phát triển. Sau cùng, trên nền tảng Ros2 vững chắc, ứng dụng VR sử dụng Ros-Sharp để giao tiếp với Ros2 trong mạng cục bộ, độ trễ end-to-end khoảng 10ms và cho phép 3 phương thức điều khiển cùng góc nhìn trực quan.

36.

Tuy vậy, ứng dụng vẫn có thể nói là vẫn còn một số điểm để có thể phát triển, cải thiện thêm.

Đầu tiên là về phía điều khiển Ros2 và VS-6577, cần tìm và đồng bộ hơn nữa vận tốc điều khiển và vận tốc thực tế của thiết bị, qua đó rút ngắn độ trễ điều khiển. Ngoài ra, các tính năng AI tại biên có thể phát triển trên Ros2 để tạo thêm nhiều ứng dụng hơn cho cánh tay robot.

Về phía ứng dụng VR, ta có thể thêm tính năng teaching: lưu chuỗi quỹ đạo và cho lặp lại chuỗi quỹ đạo đó; tăng tần số điều khiển hơn để có thể điều khiển robot linh hoạt với VR hand tracking, và ứng dụng có thể được mở rộng để hỗ trợ nhiều loại robot hơn.

37.

Dạ phần trình bày của em đến đây là kết thúc, cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.